梯控门禁网关

修订信息

| 章节 | 修订内容描述 | 修订日期 | 版本 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离线系统设置 | 增加设备分类字段 | 2026.3.19 | V2 | 赵迎资 |
| 离线密码 | 密码生成规则完善 | 2026.3.19 | V2 | 赵迎资 |
| 离线二维码 | 二维码增加大门跟单元门区分 | 2026.04.13 | V2 | 赵迎资 |
| 二维码配置 | 顺序bug | 2026.04.14 | V2 | 赵迎资 |
| 二维码配置 | 增加门禁继电器配置 | 2026.04.15 | V2 | 赵迎资 |
| 二维码配置 | 增加门禁继电器配置分跟符号修改 | 2026.04.15 | V2 | 赵迎资 |
| V2在线功能制定 | 设备信息获取、设备配置、黑名单维护、呼梯、开门、刷卡透传、密码透传、二维码透传 | 2026.04.29 | V2 | 赵迎资 |
| 问题： | - 心跳 - Messageid |  |  |  |

- 物联网平台信息

- 网页端管理后台

- 地址：http://61.182.29.18:8880/iot_ui/#/

- 账号：lk

- 密码：111111

- 移动H5端

地址：http://61.182.29.18:8880/iot_ui_app/#/

账号：lk

密码：111111

- 测试物联网空调

模拟设备

- 地址：http://61.182.29.18:8880/mqtt_demon/aircondition/

- 代码参考：mqttDemon下的aircondition

控制端

平台开放API

- 地址：http://61.182.29.18:9000/doc.html#/Authorize/iot-iot

- 左上角选择：iot-iot

- username：lk

- Password：111111

- clientId：web

- clientSecret：123456

- 注意：调用接口之前必须先登录

服务调用

物联网平台可以通过mqtt协议，调用设备声明的服务信息。

服务调用时序图

地址：http://61.182.29.18:9000/doc.html#/iot-iot/%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/invokeDeviceServiceUsingPOST

请求示例

{

"arguments": {

"baud_rate": 19200,

"data_length": 8,

"data_start_length": 1,

"data_stop_length": 1,

"verify": "N",

"data": "7E1A0001010ACC010F0202000000011000000000000000000000BD0D"

},

"deviceKey": "e499e7738311484d81c",

"key": "data_transmit_RS485",

"productKey": "fc5d79eea2334a71a8d",

"requestId": "1"

}

- 响应示例：

- {

- "code": "200",

- "msg": "操作成功",

- "data": {

- "messageId": "1755163708121",

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": "1755163708107",

- "body": {

- "msg": "SUCCESS",

- "code": "200",

- "data": {

- "result": "240A0ACC010001010F00F40D"

- }

- }

- }

- }

附录

Mqtt服务器信息

客户端id（clientId）：${productKey}|${deviceKey}即用产品key+”|”+设备key用作客户端id

账号：deviceKey

密码：deviceSecret

设备管理->查看->设备信息,入下图所示

tcp

地址端口号：tcp://61.182.29.18:1883

WebSocket

地址端口号：ws://61.182.29.18:8083/mqtt

主题说明

|  | 主题 | 说明 | 次序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/error | 设备订阅服务器错误信息 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/system/time/get | 设备发布时间请求 主题 | 先 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/system/time/reply | 设备订阅系统时间 消息 | 后 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/property/post | 设备发布设备属性 | 先 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/property/post_reply | 设备发布平台属性设置响应 | 后 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/property/set | 设备订阅平台设置属性 消息 | 先 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/property/set_reply | 设备发布属性设置回执 主题 | 后 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post | 设备发布事件上报 主题 | 先 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post_reply | 设备订阅事件回执 消息 | 后 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/device_config | 设备订阅服务调用 消息 | 先 |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/get_device_info | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_get | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_add | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_delete | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/call_elevator | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/open_door | 设备订阅服务调用 消息 |  |
|  | /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/reply | 设备发布服务回执 主题 | 后 |

- 主题示例

获取系统时间（设备->平台）

- 设备可以获取平台系统时间

- 设备发布主题：/sys/fc5d79eea2334a71a8d/e499e7738311484d81c/system/time/get

- 设备请求参数示例：

- {

- "messageId": "1761205012087",

- "requestId": "1"

- }

- 参数说明：

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | messageId | String | 消息id |
| 2 | requestId | String | 请求id，与响应中的requestId对应 |

- 设备订阅主题：/sys/fc5d79eea2334a71a8d/e499e7738311484d81c/system/time/reply

- 平台响应参数示例：平台->设备

- {

- "messageId": "1761204760350",

- "requestId": "1",

- "time": "20251023153240"

- }

- 参数说明：

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | messageId | String | 消息id |
| 2 | requestId | String | 请求id，与请求中的requestId对应 |
| 3 | time | String | 当前系统时间格式：yyyyMMddHHmmss |

- 产品

门禁楼控网关V2

产品->查看->功能定义->编辑物模型

在线功能

- productKey：afc2457c7bf14d329be

- deviceKey：cc2143c81acc46b3b36

- deviceSecret：5f2b392b561b42898ada2d62b0aff4a2

- 物模型TDL

2、设备服务

2.1、公共参数说明

主题topic说明

| 主题 | 说明 |
| --- | --- |
| /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+ | 设备订阅平台服务调用主题 |
| /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/reply | 设备发布服务响应主题 |

平台请求设备

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | requestId | 请求id | String | 设备响应id要与此请求id相同 |
| 2 | requestTimestamp | 请求时间戳 | String | 平台请求设备时候的平台时间戳 |
| 3 | productKey | 产品key | String | 产品的key |
| 4 | deviceKey | 设备key | String | 设备的key |
| 5 | key | 服务key | String | 服务对应的key |
| 6 | arguments | 服务请求参数 | JSON | 请求参数从物模型TDL中获取 |

设备响应平台

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | messageId | 消息id | String | 此次请求的消息id |
| 2 | requestId | 请求id | String | 设备响应id要与平台的请求id相同 |
| 3 | requestTimestamp | 请求时间戳 | String | 设备发布消息时候的时间戳 |
| 4 | body | 服务响应体 | JSON | 响应消息体参数从物模型TDL中获取 |

2.2、设备信息获取（平台->设备）

获取设备的基本信息

平台接口请求示例

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/get_device_info

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777361487058,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "get_device_info",

- "arguments": {}

- }

参数说明

- 参考公共请求参数

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777362015631,			//来源？

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777362015621,		//时间戳

- "body": {

- "deviceAccount": "admin",

- "devicePassword": "21d4cc1e94",

- "deviceType": "1",

- "deviceCode": "C0601",

- "seedPassword": "fbc40b0a1d",

- "deviceTime": "20260501120101",

- "doorConfig": [{

- "defaultStatus": "0",

- "relayNumber": "0",

- "defaultEnableTime": 30

- },

- {

- "defaultStatus": "1",

- "relayNumber": "1",

- "defaultEnableTime": 30

- }]

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deviceAccount | 设备账号 | String | 此次请求的消息id |
| 2 | devicePassword | 设备密码 | String | 设备响应id要与平台的请求id相同 |
| 3 | deviceType | 设备类型 | enum | "1": "大门门禁", "2": "单元门禁", "3": "单元电梯" |
| 4 | deviceCode | 设备编码 | String |  |
| 5 | seedPassword | 种子密码 | String | 设备加密时的种子密码 |
| 6 | deviceTime | 设备时间 | String | 格式:yyyyMMddHHmmss |
| 7 | doorConfig | 门禁配置 | JSONArray |  |
| 8 | doorConfig.relayNumber | 继电器编号 | enum | "0": "0号继电器", "1": "1号继电器" |
| 9 | doorConfig.defaultStatus | 默认状态 | enum | "0": "默认常开", "1": "默认常闭" |
| 10 | doorConfig.defaultEnableTime | 默认使能时间 | int | 单位秒 |

2.3、设备配置（平台->设备）

配置设备的基本信息

平台接口请求示例

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/device_config

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777365294243,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "device_config",

- "arguments": {

- "deviceType": "1",

- "deviceCode": "C0601",

- "seedPassword": "fbc40b0a1d",

- "deviceTime": "20260501120101",

- "doorConfig": [{

- "defaultStatus": "0",

- "relayNumber": "0",

- "defaultEnableTime": 30

- }, {

- "defaultStatus": "1",

- "relayNumber": "1",

- "defaultEnableTime": 30

- }]

- }

- }

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deviceType | 设备类型 | enum | "1": "大门门禁", "2": "单元门禁", "3": "单元电梯" |
| 2 | deviceCode | 设备编码 | String |  |
| 3 | seedPassword | 种子密码 | String | 设备加密时的种子密码 |
| 4 | deviceTime | 设备时间 | String | 格式:yyyyMMddHHmmss |
| 5 | doorConfig | 门禁配置 | JSON |  |
| 6 | doorConfig.relayNumber | 继电器编号 | enum | "0": "0号继电器", "1": "1号继电器" |
| 7 | doorConfig.defaultStatus | 默认状态 | enum | "0": "默认常开", "1": "默认常闭" |
| 8 | doorConfig.defaultEnableTime | 默认使能时间 | int | 单位秒 |

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777365294255,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777365294243,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "成功",

- "error": "",

- "errorDescription": ""

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "配置成功" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |

2.4、获取黑名单信息（平台->设备）

获取设备的黑名单信息

平台接口请求示例

{

"requestId": "1",

"productKey": "afc2457c7bf14d329be",

"deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

"key": "blacklist_get",

"arguments": {}

}

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_get

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777366643511,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "blacklist_get",

- "arguments": {}

- }

参数说明

- 参考公共请求参数

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777428205803,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777428205789,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "成功",

- "error": "",

- "errorDescription": "",

- "data": [{

- "cardNumber": "cf56ad49e7",

- "type": "1"

- }]

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "获取成功" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |
| 5 | data | 黑名单信息 | array | 黑名单信息 |
| 6 | data.cardNumber | 卡号 | String |  |
| 7 | data.type | 类型 | enum | "1": "二维码", "2": "卡片" |

2.5、黑名单新增（平台->设备）

向设备新增黑名单信息

平台接口请求示例

{

"requestId": "1",

"productKey": "afc2457c7bf14d329be",

"deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

"key": "blacklist_add",

"arguments": {

"blacklist":[

{

"cardNumber": "cf56ad49e7",

"type": "1"

}

]

}

}

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_add

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777429146753,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "blacklist_add",

- "arguments": {

- "blacklist": [{

- "cardNumber": "cf56ad49e7",

- "type": "1"

- }]

- }

- }

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blacklist | 黑名单信息 | array | 黑名单信息 |
| 2 | blacklist.cardNumber | 卡号 | String |  |
| 3 | blacklist.type | 类型 | enum | "1": "二维码", "2": "卡片" |

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777429146765,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777429146753,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "添加成功",

- "error": "",

- "errorDescription": ""

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "添加成功" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |

2.6、黑名单删除（平台->设备）

向设备删除黑名单信息

平台接口请求示例

{

"requestId": "1",

"productKey": "afc2457c7bf14d329be",

"deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

"key": "blacklist_delete",

"arguments": {

"blacklist":[

{

"cardNumber": "cf56ad49e7",

"type": "1"

}

]

}

}

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/blacklist_delete

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777429542890,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "blacklist_delete",

- "arguments": {

- "blacklist": [{

- "cardNumber": "cf56ad49e7",

- "type": "1"

- }]

- }

- }

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blacklist | 黑名单信息 | array | 黑名单信息 |
| 2 | blacklist.cardNumber | 卡号 | String |  |
| 3 | blacklist.type | 类型 | enum | "1": "二维码", "2": "卡片" |

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777429542905,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777429542890,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "删除成功",

- "error": "",

- "errorDescription": ""

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "删除成功" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |

2.7、呼梯（平台->设备）

远程呼叫电梯

平台接口请求示例

{

"requestId": "1",

"productKey": "afc2457c7bf14d329be",

"deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

"key": "call_elevator",

"arguments": {

"floorRelayNumbers":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]

}

}

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/call_elevator

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777430199447,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "call_elevator",

- "arguments": {

- "floorRelayNumbers": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]

- }

- }

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | floorRelayNumbers | 楼层继电器编号 | array | 楼层继电器编号，范围从1-40，具体楼层根据现场情况确定 |

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777430199460,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777430199447,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "成功",

- "error": "",

- "errorDescription": ""

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "成功", "400": "参数错误", "500": "设备错误" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |

2.8、开门（平台->设备）

远程开门

平台接口请求示例

{

"requestId": "1",

"productKey": "afc2457c7bf14d329be",

"deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

"key": "open_door",

"arguments": {

"doorRelayNumbers":[0,1]

}

}

设备订阅主题：

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/+

或单独服务

/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/service/invoke/open_door

平台请求设备参数

示例

- {

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777430781214,

- "productKey": "afc2457c7bf14d329be",

- "deviceKey": "cc2143c81acc46b3b36",

- "key": "open_door",

- "arguments": {

- "doorRelayNumbers": [0, 1]

- }

- }

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doorRelayNumbers | 门禁继电器 | array | 要使能的门禁继电器编号，要与配置信息中的门禁配置信息对应来实现开门功能。 0：0号继电器使能，继电器状态与配置信息有关 1：1号继电器使能，继电器状态与配置信息有关 |

设备响应平台参数

示例

- {

- "messageId": 1777430781230,

- "requestId": "1",

- "requestTimestamp": 1777430781214,

- "body": {

- "code": "200",

- "msg": "成功",

- "error": "",

- "errorDescription": ""

- }

- }

参数说明

- 响应参数体body说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | enum | "200": "成功", "400": "参数错误", "500": "设备错误" |
| 2 | msg | 消息内容 | String |  |
| 3 | error | 错误 | String |  |
| 4 | errorDescription | 错误描述 | String |  |

3、设备事件

设备向平台上报事件信息

3.1、公共参数说明

主题topic说明

| 主题 | 说明 |
| --- | --- |
| /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post | 平台订阅设备事件上报 |
| /sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post_reply | 设备订阅平台事件上报响应 |

设备上报平台

{

"messageId": 1777443913099,

"body": [{

"key": "card_unvarnished_transmission",

"ts": 1777443913099,

"info": [{

"key": "cardData",

"value": "2,5b5157b082,-1,202604290000,202704292359,-1,0101,0101_FF|0102_FF,45f7209413"

}, {

"key": "cardTime",

"value": 1777443913099

}, {

"key": "cardNumber",

"value": "放行"

},{

"key": "handleResult",

"value": {

"code": "200",

"msg": "成功",

"error": "",

"errorDescription": ""

}

}]

}]

}

事件公共请求数据

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | messageId | 消息id | long | 事件上报的消息id |
| 2 | body | 事件请求信息 | array | 事件信息数组 |

时间请求信息body[x]

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | key | 事件key | string | 要上报事件的key |
| 2 | ts | 事件时间戳 | long | 事件时间戳 |
| 3 | info | 事件信息 | array | 事件信息 |
|  | info[x].key | 事件信息字段 | string | 事件信息字段 |
|  | info[x].value | 事件信息字段值 | object | 事件信息字段值 |

平台回复设备

{

"code": "200",

"data": {

"messageId": "1777443913099"

},

"msg": "操作成功"

}

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | string | “200”：成功 |
| 2 | msg | 消息内容 | long | 事件时间戳 |
| 3 | data | 数据 | object | 事件信息 |
| 4 | data.messageId | 事件上报的消息id | string | 事件上报的消息id |

3.2、刷卡透传（设备->平台）

设备请求平台参数

主题：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post

示例

{

"messageId": 1777443913099,

"body": [{

"key": "card_unvarnished_transmission",

"ts": 1777443913099,

"info": [{

"key": "cardData",

"value": "2,5b5157b082,-1,202604290000,202704292359,-1,0101,0101_FF|0102_FF,45f7209413"

}, {

"key": "cardTime",

"value": 1777443913099

},  {

"key": "handleResult",

"value": {

"code": "200",

"msg": "成功",

"error": "",

"errorDescription": ""

}

}]

}]

}

参数说明

事件key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | body[x].key | 编码 | string | 固定值：card_unvarnished_transmission |

事件值body[x].info[x].key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cardData | 卡片数据 | string | 固定值：card_unvarnished_transmission |
| 2 | cardTime | 刷卡时间 | string | 刷卡时间：yyyyMMddHHmmss |
| 3 | cardNumber | 卡号(物理卡号) | string |  |
| 4 | handleResult | 处理结果 | object |  |
| 5 | handleResult.code | 编码 | enum | "200": "放行", "400": "参数错误", "401": "无权限" |
| 6 | handleResult.msg | 消息内容 | string |  |
| 7 | handleResult.error | 错误 | string |  |
| 8 | handleResult.errorDescription | 错误描述 | string |  |

平台响应设备参数

主题topic：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post_reply

示例

{

"code": "200",

"data": {

"messageId": "1777443913099"

},

"msg": "操作成功"

}

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | string | “200”：成功 |
| 2 | msg | 消息内容 | long | 事件时间戳 |
| 3 | data | 数据 | object | 事件信息 |
| 4 | data.messageId | 事件上报的消息id | string | 事件上报的消息id |

3.3、密码透传（设备->平台）

设备请求平台参数

主题：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post

示例

{

"messageId": 1777445921415,

"body": [{

"key": "password_unvarnished_transmission",

"ts": 1777445921415,

"info": [{

"key": "passwordData",

"value": "5665"

}, {

"key": "passwordTime",

"value": 1777445921415

}, {

"key": "handleResult",

"value": {

"code": "200",

"msg": "成功",

"error": "",

"errorDescription": ""

}

}]

}]

}

参数说明

事件key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | body[x].key | 编码 | string | 固定值：password_unvarnished_transmission |

事件值body[x].info[x].key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | passwordData | 卡片数据 | string | 密码信息 |
| 2 | passwordTime | 密码时间 | string | 密码时间：yyyyMMddHHmmss |
| 3 | handleResult | 处理结果 | object |  |
| 4 | handleResult.code | 编码 | enum | "200": "放行", "401": "无权限" |
| 5 | handleResult.msg | 消息内容 | string |  |
| 6 | handleResult.error | 错误 | string |  |
| 7 | handleResult.errorDescription | 错误描述 | string |  |

平台响应设备参数

主题topic：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post_reply

示例

{

"code": "200",

"data": {

"messageId": "1777445921415"

},

"msg": "操作成功"

}

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | string | “200”：成功 |
| 2 | msg | 消息内容 | long | 事件时间戳 |
| 3 | data | 数据 | object | 事件信息 |
| 4 | data.messageId | 事件上报的消息id | string | 事件上报的消息id |

3.4、二维码透传（设备->平台）

设备请求平台参数

主题：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post

示例

{

"messageId": 1777446304898,

"body": [{

"key": "qr_code_unvarnished_transmission",

"ts": 1777446304897,

"info": [{

"key": "qrCodeData",

"value": "2,5b5157b082,-1,202604290000,202704292359,-1,0101,0101_FF|0102_FF,45f7209413"

}, {

"key": "qrCodeTime",

"value": 1777446304898

}, {

"key": "handleResult",

"value": {

"code": "200",

"msg": "成功",

"error": "",

"errorDescription": ""

}

}]

}]

}

参数说明

事件key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | body[x].key | 编码 | string | 固定值：qr_code_unvarnished_transmission |

事件值body[x].info[x].key

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | qrCodeData | 二维码数据 | string | 密码信息 |
| 2 | qrCodeTime | 二维码识别时间 | string | 密码时间：yyyyMMddHHmmss |
| 3 | handleResult | 处理结果 | object |  |
| 4 | handleResult.code | 编码 | enum | "200": "放行", "400": "参数错误", "401": "无权限" |
| 5 | handleResult.msg | 消息内容 | string |  |
| 6 | handleResult.error | 错误 | string |  |
| 7 | handleResult.errorDescription | 错误描述 | string |  |

平台响应设备参数

主题topic：/sys/${productKey}/${deviceKey}/thing/event/post_reply

示例

{

"code": "200",

"data": {

"messageId": "1777446304898"

},

"msg": "操作成功"

}

参数说明

| 序号 | 字段 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 编码 | string | “200”：成功 |
| 2 | msg | 消息内容 | long | 事件时间戳 |
| 3 | data | 数据 | object | 事件信息 |
| 4 | data.messageId | 事件上报的消息id | string | 事件上报的消息id |

离线功能

二维码

- 系统设置

- 协议格式：命令,设备账号,设备密码,设备类型,设备编码,加密密码,系统时间(yyyyMMddHHmmss),mqtt地址,mqtt产品key,mqtt设备key,mqtt设备秘钥

- 注：其中mqtt地址,mqtt产品key,mqtt设备key,mqtt设备秘钥如果是离线版本可以缺省。

参数说明：

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令 | String | 1 |
| 2 | 设备账号 | String | 无 |
| 3 | 设备密码 | String | 无 |
| 4 | 设备类型 | String(1) | 1:小区大门口门禁，2：单元口门禁，3：单元电梯设备 |
| 5 | 设备编码 | String | A0101 |
| 6 | 加密密码 | String | 用于加签混淆的密码 |
| 7 | 系统时间 | String | 格式：yyyyMMddHHmmss |
| 8 | 门禁配置 | String | 门禁信息配置，参考如下说明 |
| 9 | mqtt地址 | String | mqtt服务器地址 |
| 10 | mqtt产品key | String | 无 |
| 11 | mqtt设备key | String | 无 |
| 12 | mqtt设备秘钥 | String | 无 |

门禁配置

协议格式：继电器编号（0/1）_默认状态_默认使能时间（单位秒）|继电器编号_默认状态_默认使能时间（单位秒）

门禁配置参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器编号 | Int | 0：继电器；1：1号继电器。 |
| 2 | 默认状态 | Byte | 0:默认常开，1：默认常闭 |
| 3 | 默认使能时间 | Int | 使能时间，如果默认状态是常开，使能时间是30秒， 如果继电器使能那么就是保持常闭状态30秒 ，也就是30秒后将继电器的状态恢复到常开状态。 |

门禁配置示例：

0号继电器默认常开使能时间30秒，1号继电器默认常闭使能时间30秒，则协议内容为：0_0_30|1_1_30

协议示例：

1、全参数

- 1,admin,12345678,3,A0101,123456,20260309112259,0_0_30|1_1_30,tcp://61.182.29.18:1883,fc5d79eea2334a71a8d,e499e7738311484d81c,0d8a530e2b824092a198abf8099259a4

- 二维码信息：

- 缺项参数

- 1,admin,12345678,3,A0101,123456,20260309112259,0_0_30|1_1_30

- 二维码信息：

- 权限验证(混淆密码为123456)

用来检查二维码是否具有通行权限，验证步骤为，读取到数据后，根据协议格式进行验签，验签通过后，判断是否处于黑名单中，如果不存在，检验使用次数以及有效时间，以及权限是否合格。都检查通过后执行相应开门或者乘梯逻辑。

- 协议格式：命令,卡号,有效次数,有效开始时间,有效结束时间,大门门禁权限,单元门禁权限,梯控权限,签名

- 签名规则：sha1(命令,卡号,有效次数,有效开始时间,有效结束时间,大门门禁权限,单元门禁权限,梯控权限,加密密码)取前10位为签名。

参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令 | String | 2 |
| 2 | 卡号 | String | 无 |
| 3 | 有效次数 | String | 此卡可以使用的次数 |
| 4 | 有效开始时间 | String | 开始时间yyyyMMddHHmmss |
| 5 | 有效结束时间 | String | 结束时间yyyyMMddHHmmss |
| 6 | 大门权限 | String | 授予的大门门禁权限 |
| 7 | 单元门禁权限 | String | 授予的单元门禁权限 |
| 8 | 梯控权限 | String | 授予的梯控权限 |
| 9 | 签名 | String | 签名信息 |

大门/单元门禁权限说明：

- 通卡：-1，该字段为-1时候代表只要有效次数跟时间以及签名正确，那么当前的门禁直接开门即可。

- 示例：2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,-1,0400540d74

- 不授权：0，该字段为0时候代表此卡没有任何门禁权限。

- 示例：2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,0,0,-1,d2edf237ad

- 特定门禁授权：此字段填写授权门禁设备的门禁编码，多个使用英文字符’|’分隔，参加示例。

- 3.1：授权单个门禁示例：

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,DQDM001,DQ0A0101,-1,cab249a349

- 3.2：授权多个门禁示例：

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,DQDM001|DQDM002,DQ0A0101|DQ0A0102,-1,00cb718f47

梯控权限说明：

- 通卡：-1，该字段为-1时候，表示所有电梯以及楼层都可通行。

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,-1,0400540d74

- 不授权：0，该字段为0时候，表示不授权任何电梯以及楼层。

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,0,18c45ca9fd

- 特定电梯特定楼层授权： 此字段为电梯以及楼层授权详细信息，楼层信息5个字节代表40层电梯。0101->0x05即5代表授权第1、3层。8000000001：代表授权第1、40层

- 3.1：单个电梯某些楼层，设备编码_授权楼层信息。

- 授权0101号电梯1层跟3层

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,DQ0A010101_5,eff9bdb66b

- 3.2：单个电梯全部楼层，设备编码_-1。

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,DQ0A010101_-1,82d2a3bf00

- 3.3：多个电梯多个楼层，多个电梯全部楼层。

- 2,cf56ad49e7,-1,20260309125959,20270309235959,-1,-1,DQ0A010101_5|0102_8000000001|DQ0A010201_-1,8984c034b6

- 3、黑名单新增

向黑名单中增加一条卡片或者二维码验证的id用于阻止某个卡或者二维码的正常功能。

协议格式：命令,要添加黑名单的二维码id1_要添加黑名单二维码id2,签名

- 签名规则：sha1(命令,要添加黑名单的二维码id1_要添加黑名单二维码id2,加密密码)取前10位为签名。

参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令 | String | 3 |
| 2 | 二维码id | String | 多个二维码的id以_分隔 |
| 3 | 签名 | String | 签名信息 |

示例：

- 单个：3,cf56ad49e7,63593dc677

- 多个：3,cf56ad49e7_cf56ad49e6,b033444d60

- 4、黑名单删除

从黑名单中删除一条卡片或者二维码验证的id用于恢复某个卡或者二维码的正常功能。

协议格式：命令,要删除黑名单的二维码id1_要删除黑名单二维码id2,签名

- 签名规则：sha1(命令,要删除黑名单的二维码id1_要删除黑名单二维码id2,加密密码)取前10位为签名。

参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令 | String | 4 |
| 2 | 二维码id | String | 多个二维码的id以_分隔 |
| 3 | 签名 | String | 签名信息 |

示例：

- 单个：4,cf56ad49e7,0233488c73

- 多个：4,cf56ad49e7_cf56ad49e6,6adbb392df

5、黑名单清空

将黑名单列表清空。

协议格式：命令,签名

- 签名规则：sha1(命令,加密密码)取前10位为签名。

参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令 | String | 5 |
| 2 | 签名 | String | 签名信息 |

示例：

5,776c275e53

附录

二维码cmd命令

| 命令 | 备注 |
| --- | --- |
| 1 | 系统设置 |
| 2 | 权限验证 |
| 3 | 黑名单新增 |
| 4 | 黑名单删除 |
| 5 | 黑名单清空 |

刷卡

参考二维码权限验证。会将认证信息写入卡片中。

密码

密码生成规则：密码=A*1000+B*40+C

种子3段数字生成方式

A：第一段[0,9]为大门口门禁设备判断值。

B：第二段[0,249]为单元口门禁和单元梯控判断值。

C：第三段[0,39]为楼层判断值。

生成方式：

第一段值通过：Sha1(大门口设备编码,加密密码,当前时间)取前10位的ascii码相加后对10取余获取。

第二段值通过：Sha1(单元设备编码,加密密码,当前时间)取前10位的ascii码相加后对25取余获取。

第三段值通过：为楼层对应值

参数说明

| 序号 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | String | 系统设置的设备编码A0101 |
| 2 | 加密密码 | String | 系统设置的加密密码 |
| 3 | 当前时间 | String | 当前系统时间yyyyMMddHH |

示例：

例如小区密码为123456，大门口门禁设备编码为00001,C组团2号楼3单元的门禁设备和电梯设备编码为C0203，要到达的楼层16，当前时间为2026031915

1、获取A值：

sha1（00001,123456,2026031915）为74f79d9faa3d8129c3a6fd84f2aff6cca3819c26

取前10位的ascii相加得774，然后以774对10取余为4。那么A=4。

- 获取B值：

sha1（C0203,123456,2026031915）为3b52fef2d7c971b1025ab7bb50a6dfe5b1267879

- 取前10位的ascii相加得762，然后以762对25取余为12。那么B=12。

- C的值为16

- 所以密码为：a * 1000 + b * 40 + c=4496

- 注意：由于设备是脱机状态，所以设备要生成3组密码用来处理时间错位问题，即以时间2026031914生成的密码：6056，以时间2026031916生成的密码1736都应该可以通行。

- 备注：将密码解码为3组数字过程。

- decoderPassword(4496){

- int C = password%40;//16

- int B = (password%1000)/40;//12

- int A = password/1000;//4

- }

参考代码